ПРИНЦИПЫ  РАЗРАБОТКИ  ОБОРУДОВАНИЯ

ФИРМЫ  ВЕЛМА

|  | инж. Бондаренко И.А. |  |
| --- | --- | --- |

ВЕЛМА, г.Киев

В нынешних экономических условиях 10 лет жизни новообразованной организации – это громадный срок.

Поэтому мои искренние поздравления «отцам-основателям», сумевшим точно оценить и сформулировать потенциальные потребности электродчиков, а также руководителям Ассоциации «Электрод», умудряющимся удерживать на плаву и развивать эту организацию в столь сложных экономических условиях.

За прошедшие 10 лет жизни Ассоциации можно подводить много итогов и делать много выводов.

Я остановлюсь лишь на двух.

Первый. Проанализировав статистику выпуска электродов за последние 10 лет, приведенную Павлом Васильевичем, мы попробовали сделать формальный прогноз потребности в сварочных материалах и электродах различных типов и размеров на ближайшие годы, как в целом, так и по разным регионам.

По нашим расчетам потребность в сварочных материалах будет расти, а производство электродов к 2003 году возрастет до 340 тыс.тонн. Это обнадеживает.

Но мы должны учитывать, что с ростом потребности в количестве, будут расти требования к качеству электродов, а, следовательно, и к оборудованию для их производства. Мы понимаем также, что оборудование должно быть оптимально производительным, надежным, простым в управлении, и обеспечить выпуск качественных электродов на отечественном сырье.

Второй. Мне кажется, что за последние 10 лет утрачена монополия.

Монополия головных институтов в области сварки, проектирования производств, разработки оборудования.

Монополия генподрядчиков.

Монополия заводов-изготовителей оборудования.

Монополия электродных заводов на изготовление сварочных электродов определенных марок и назначения.

Хотя  при этом авторитет у многих безусловно остался.

Наверное, для многих бывших монополистов это досадно, но, по большому счету, складывающаяся ситуация должна сослужить хорошую службу конечному потребителю.

Вновь созданные организации неизбежно будут составлять конкуренцию как бывшим монополистам, так и друг другу. Причем конкуренция за финансовое выживание неизбежно приведет к конкуренции цен, научных знаний, технических решений и т.п.

Поэтому, при выработке стратегии фирмы мы не стремимся стать монополистами в изготовлении и продаже оборудования для производства сварочных электродов.

Наша цель – постоянное улучшение и увеличение наших знаний о процессе изготовления сварочных электродов на всех стадиях технологических переделов, поиск и определение всех взаимосвязей, влияющих на качество конечного продукта.

Как правило, технологи, механики, начальники цехов хорошо понимают стоящие перед каждым из них проблемы, но, к сожалению, им трудно решить эти проблемы в комплексе.

Понять эти проблемы, постараться их обобщить и проанализировать, предложить способ решения – увлекательнейшая задача, которую постоянно решает фирма.

К примеру. От чего зависит качество опрессовки электродов? От качества стержней? Обмазочной массы? Да. От стабильности подачи стержней и давления опрессовки? Безусловно. От конструкции опрессовочной головки? Во многом.

Но. Качество стержней зависит от:

- качества проволоки;

- рубочного станка и его конструкции;

- квалификации рубщика.

Качество проволоки зависит от отдела снабжения и поставщиков.

Работоспособность станка зависит от главного механика и директора, который не может (а иногда может) купить человеческий станок.

Квалификация рубщика зависит от начальника цеха или мастера.

Качество обмазочной массы  (это вообще «вопрос докторской диссетрации») зависит от:

- гранулометрического состава шихты;

- качества жидкого стекла;

- способа приготовления обмазочной массы и т.д. и т.п..

К примеру. От чего зависит качество зачистки электрода? От фрезы? От щетки? Безусловно, но это далеко не все. Качество зачистки зависит также от качества стержней (см.выше), качества укладки электродов на транспортере и от качества покрытия.

Качество покрытия зависит от:

- стабильности подачи стержней;

- стабильности и величины давления опрессовки;

- качества обмазочной массы (см.выше),  и т.д. и т.п.

Таким образом, чтобы создать хорошее, надежное  и удобное в работе оборудование нужны, в первую очередь, не великолепные машиностроительные мощности ВПК, не ведущие конструкторы, имеющие богатый опыт создания систем ПВО или аэрокосмического комплекса «Буран».

Нужны глубочайшие и обширнейшие знания технологии производства электродов и знания очень, очень многих ее нюансов.

Тот, кто успешнее решит эту задачу, тот и сможет предложить оборудование, необходимое потребителю.

Поэтому, наряду с конструкторскими разработками, направленными на улучшение технических параметров оборудования, мы проводим технологические исследования, позволяющие совершенствовать технологический процесс и контроль производства.

У нас сделано математическое описание электрода, разработана система базы данных, что открывает перспективу создания автоматической системы управления и контроля производства – АСУП, а также автоматической системы проектирования – САПР.

К примеру. Всем известно, как важно контролировать в процессе производства Кмп, определяющий химический, структурный и фазовый состав наплавленного металла. Но определение Кмп трудоемко, занимает много времени. Поэтому на Череповецком сталепрокатном заводе, а затем на Московском опытно-сварочном были разработаны методы определения с помощью номограмм, требующие взвешивания сырого электрода и стержня с точностью до 0,03 грамма. Однако эти методы также довольно длительны и имеют погрешность.

Основываясь на их опыте, мы пошли дальше и создали прибор, на котором прессовщик в процессе опрессовки электродов может проверить Кмп выходящих электродов с точностью до 0,1 в считанные секунды. Это позволяет ему контролировать технологический процесс непосредственно по Кмп и, по достижении предельной величины этого параметра, менять втулку.

Мне повезло, что я работаю на фирме ВЕЛМА.

На фирме создалась атмосфера постоянной неудовлетворенности достигнутым и, как следствие, постоянного поиска новых, более удобных, более надежных конструкторских и технологических решений.

Оборудование на фирме создается и модернизируется, в первую очередь, именно на базе достаточно глубоких знаний технологии производства, на базе постоянного уточнения этих знаний и поиска новых нюансов технологии.

На фирме создано экспериментальное производство электродов. Это дает возможность постоянно заниматься как вопросами технологии, так и вопросами испытаний и модернизации создаваемого оборудования.

Наличие собственной машиностроительной базы позволяет оперативно решать вопросы изготовления и модернизации оборудования.

Большую помощь в создании и улучшении оборудования нам оказывают электродные заводы, высказывая свои замечания и требования к оборудованию фирмы, которые мы непременно стремимся удовлетворить.

В 1996 году ВЕЛМА под эгидой Ассоциации «Электрод» провела экспертную оценку оборудования, созданного фирмой на тот момент.

Можно обсуждать – дорого или нет производить подобные экспертные оценки, но то, что замечания, высказанные специалистами, способствуют значительному прогрессу разработчика – это несомненно.

Думаю, что в течение ближайшего года мы опять обратимся к Ассоциации с просьбой о проведении экспертной оценки созданного и модернизированного за последнее время оборудования.

В заключение, хотелось бы от всего сердца поблагодарить тех людей, которые создали Ассоциацию, а также ее Президента и, особенно, Исполнительного директора, которые дают нам уникальную возможность профессионального роста в рамках деятельности Ассоциации.