|  |  | И.А.Бондаренко |
| --- | --- | --- |

М.Ф.Гнатенко

фирма ВЕЛМА (г.Киев)

О некоторых особенностях основного технологического

оборудования для производства электродов фирмы ВЕЛМА

В условиях рыночной экономики для удовлетворения потребности прежде всего в небольших производствах сварочных электродов около 20 организаций, фирм, кооперативов начали заниматься разработкой и изготовлением так называемых “линий для изготовления электродов” производительностью от 100 до 2500 т/год (при диаметре стержня 4 мм и односменной работе). Начиная с 1990 г., по оценке Ассоциации “Электрод”  по территории стран СНГ было распространено более двухсот линий. Однако, в настоящее время стабильно и эффективно работают не более 20-25 производств. Причины такого положения:

- как правило, некачественное оборудование, разработанное без учета технологических особенностей производства электродов и при отсутствии профессионального подхода к данной работе;

- недооценка заказчиками всей сложности технологического процесса изготовления электродов;

- убыточность использования многих линий в отдельных регионах.

Досадно, что из-за отсутствия достоверной информации многие компетентные и не очень компетентные заказчики были обмануты.

Для создания современного конкурентоспособного оборудования, которое не уступало бы любому импортному, но было бы значительно дешевле и эффективнее в использовании  в 1991 году была основана фирма ВЕЛМА.

Специалисты фирмы имеют постоянный контакт практически со всеми крупными заводами-изготовителями электродов и их специалистами. Постоянно существует обратная связь и с заказчиками фирмы. Важно также, что разработка оборудования осуществляется с непосредственным участием технологов-электродчиков с учетом требований и особенностей технологического процесса, отдельных технологических стадий.

Это дает возможность фирме создавать современные образцы электродного оборудования.

На базе оборудования фирмы ВЕЛМА запущены и успешно работают новые производства и цеха по изготовлению электродов в Казахстане, Узбекистане, Грузии, многих регионах России. Оборудование фирмы успешно используется для технического перевооружения многих традиционных изготовителей электродов: ОЗСМ ИЭС им.Е.О.Патона (г.Киев), ОАО “ЧСПЗ” (г.Череповец), АООТ “Спецэлектрод” (г.Москва, МОСЗ), АОЗТ “Электродный завод” (г.Санкт-Петербург) и др.

В настоящее время фирмой ВЕЛМА разработано, работает и далее совершенствуется лабораторное, полупромышленное и промышленное оборудование производительностью от 25 до 2500 т/год электродов диаметром 4 мм при односменной работе. Не забываем мы также и о приборах контроля качества. Многие образцы оборудования сданы компетентным экспертным комиссиям, созданным при Ассоциации “Электрод”, и получили самые высокие оценки.

Какие же особенности оборудования фирмы ВЕЛМА?

Почему оно имеет преимущества над оборудованием других фирм?

Работоспособность оборудования, его надежность, удобство и простота обслуживания и ремонта, низкая энергоемкость, современный дизайн и, самое главное, высокое качество выпускаемой на этом оборудовании продукции, по нашему глубокому убеждению, определяются:

не только стремлением создать такое оборудование;

не столько солидностью и мощностью машиностроительного парка,

не только традициями и высочайшей культурой производства (как то производство космических ракет, танков, подводных лодок),

а в первую очередь всесторонним знанием и пониманием технологического процесса.

Поэтому в разработках оборудования должны непосредственно и активно участвовать, и в наших разработках участвуют, технологи-практики. Именно они знают и понимают все сложности, все разнообразие и взаимозависимость событий и факторов, возникающих на каждой стадии производства и влияющих на конечный результат. Именно компетентные технологи-практики знают и понимают технологический процесс изготовления электродов от начала (выбор сырья, ввоз, приемка, хранение) до конца (упаковка, складирование, транспортирование, перевалки, хранение, использование готовых электродов). Очень важно, что в процессе создания оборудования используются результаты исследований и экспериментов в этой области.

Помимо этого, при разработке оборудования мы стремимся не забывать, что на нем будут работать люди со своими привычками, своими слабостями, своим стремлением к комфорту и удобству на рабочем месте.

Как следствие такого подхода к своей работе практически по каждой единице своего оборудования ВЕЛМА имеет патенты на изобретения и промобразцы. И это не считая большого количества оригинальных решений, упрощений конструкций.

Именно такой подход к своей работе и обеспечивает высокую работоспособность оборудования ВЕЛМы, его надежность, удобство и простоту обслуживания и ремонта, низкую энергоемкость, современный дизайн и, самое главное, высокое качество готовых электродов при минимальных производственных издержках.

Основные новшества и отличительные особенности нашего оборудования:

1. Правильно-отрезной станок:

- специальная конструкция семисухарного правильного барабана на сухарях одного типоразмера для проволоки диаметром от 2 до 5 мм;

- конструкция ножей исключает их затирание и нарушение режущей кромки;

- специальные четырехручейные тянущие ролики, повышающие их работоспо-собность;

- согласованная остановка приводов правильного барабана и механизма реза, что исключает перекручивание и обрыв проволоки.

2. Смеситель интенсивный:

- изменяющийся угол наклона чаши для выбора оптимального режима смешивания;

- упрощенная до двух соединений система, позволяющая регулировать положение крышки  разгрузочного люка во всех пространственных положениях по отношению к люку;

- новая конструкция диспергирующей головки ротора, обеспечивающая высокое качество обмазочных масс.

3. Брикетировочный пресс:

- надежная и простая фиксация крышки гидравлической защелкой;

- автоматический цикл брикетирования обмазочной массы;

- сбалансированная конструкция крышки брикетировочного цилиндра.

Все это упрощает и облегчает работу на прессе.

4. Подающий механизм:

- независимое перемещение на общем столе подающей клети и узла захваты-вающего ролика с корпусом магазина для стержней для обеспечения высокой стабильности подачи стержней;

- быстрая и простая перестройка подающего механизма на подачу стержней разных диаметров и длин;

- независимые и регулируемые привода подающей клети, захватывающих роликов и ворошителя для выбора оптимальных режимов подачи стержней.

5. Пресс электродообмазочный:

- оптимальная конструкция опрессовочной головки с точки зрения обеспечения стабильности нанесения покрытия;

- единый корпус обмазочного и гидравлического цилиндров, гарантирующий их соосность;

- надежное уплотнение головки штока с обмазочным цилиндром;

- механизированная загрузка брикетов;

- упрощенная и надежная гидросистема пресса;

- плавная регулировка и цифровая индикация основных параметров работы пресса, что упрощает работу на прессе.

6. Машина для зачистки торцов электродов:

- конструкция машины позволяет обрабатывать электроды длиной от 200 до 450 мм, т.е. машина универсальна;

- регулируемая жесткость отбойника в процессе работы, что обеспечивает увеличение производительности;

- зубчатый поперечный выравниватель новой конструкции позволяет качественно выравнивать электроды перед зачисткой;

- машина оборудуется:

а) устройством нанесения на торец зажигательной  смеси;

б) маркирующим устройством с термостойкой (до 400оС) краской;

в) специальным устройством для съема электродов на рамки;

7. Печи для термообработки электродов (камерная, тоннельная):

- обеспечение минимальных потерь тепла;

- обеспечение равномерности нагрева электродов по объему садки;

- тоннельная печь обеспечивает различную производительность;

- в печах регулируется потребляемая мощность в процессе цикла термообработки.

Перечисленное выше и непрерывный процесс совершенствования оборудования обеспечивают его постоянно высокий и современный технический уровень, а также повышенный спрос у компетентного потребителя.